- 端口与类型映射

  - C++ 模型用 VL_IN/VL_OUT/VL_INOUT 宏，位宽精确（如 2/12/16 位）。

  - SystemC 模型端口是 sc_in/sc_out/sc_inout 的引用，且多位端口用 C 类型（uint32_t/uint16_t）承载，只有低 N 位有效；单比特用 bool。连接时请用相同 C 类型的 sc_signal（例如 sc_signal<uint32_t>），否则类型不匹配。

- 触发与调度

  - SystemC 构造里注册 SC_METHOD(eval)，敏感到所有列出的端口；这是“值变化”敏感，不区分沿。时钟用 sc_clock 或手动翻转 bool 即可触发。

  - 两者的 eval_step 调用路径一致：第一次调用时会执行 eval_static/eval_initial/eval_settle，之后每次执行 eval。

- 驱动方式差异

  - 纯 C++ 需手动驱动输入并调用 eval()，自行推进时间与波形 dump。

  - SystemC 用 sc_clock/sc_signal 驱动输入，SC_METHOD(eval) 在敏感信号变动时调用；敏感列表包含时钟与组合输入，时钟边沿检测在内部完成。

- 跟踪（trace）

  - 两者都要求在时间 0 前调用 Verilated::traceEverOn(true)。

  - SystemC 额外检查 elaboration_done()，需先 sc_start(SC_ZERO_TIME) 再调用 trace()；C++ 版本没有该检查。

  - C++ 用 VerilatedVcdC/VerilatedFst；SystemC 用 VerilatedVcdSc/VerilatedFstSc。

- 事件与时间

  - eventsPending() 返回 false、nextTimeSlot() 直接 fatal，表示设计没有 #delay（符合 Verilator 语义），时间推进靠外部驱动与 delta cycles。

- 构造与继承

  - 你的总结正确：C++ 顶层类仅继承 VerilatedModel；SystemC 顶层类同时继承 sc_module 与 VerilatedModel，并通过 SC_CTOR 构造。

  - 纯 C++ 顶层类仅继承 VerilatedModel；端口是普通 C++ 类型（通过 VL_IN/VL_OUT 宏展开），需要测试程序手动驱动信号并调用 eval()。

  - SystemC 顶层类同时继承 sc_module 与 VerilatedModel；端口为 sc_in/sc_out/sc_inout 引用；构造函数里注册 SC_METHOD(eval) 并设置敏感列表；由内核在信号变化时触发 eval()。

Vtoplevel___024root.h

- 外部端口多为 32 位是为了 SystemC 接口统一、便于连接；内部通过 SData/CData 等只使用其中有效位，节省仿真开销。

- 两个匿名 struct 的拆分只是实现细节（避免编译器限制），不影响语义；它们合在一起描述了全部设计态。

- 触发向量和 FirstIteration 标志用于实现 Verilog 的多区域调度与“直到稳定”的迭代流程。

- Vdly 前缀表示这些变量会在某次区域迭代中先被计算为“下一值”，最后再一次性写回到真正寄存器，保持非阻塞赋值语义。