- fifo.v

- 作用：跨时钟域的1字深度FIFO（异步FIFO）。在写时钟域锁存1拍数据，经双触发同步把“有数据/已读走”的握手信号在两个时钟域之间可靠传递。

- 时钟域：wr_clk（写侧，输入数据）；rd_clk（读侧，输出数据）。

- 关键端口

  - wr_data、wr：写侧输入与写请求。

  - rd_data、rd：读侧输出与读请求。

  - full：写侧“满”（=1时禁止再写）。

  - empty_n：读侧“非空”（=1时可读）。

- 核心实现

  - wr_r/rd_r作为“电平请求”，配合rd_ack2/wr_ack2构成请求-确认握手，避免跨域脉冲丢失。

  - wr_syn1/2、rd_syn1/2为双级同步器；rd/wr_fifo_cnt为1比特“占位计数”在各自时钟域的镜像。

  - 多位数据不逐位同步，而是在握手保证的“稳定窗口”用rd_clk采样wr_data_r。

- 注意

  - 深度只有1：full=1时必须等待读侧消费后再写；empty_n=0时读侧不能读。

  - 源码里rd_data在端口已声明为reg，内部又声明了一次reg rd_data，存在重复定义，建议去重。

  - 文件注释说“读钟比写钟慢5倍以上”，当前工程中1MHz→100MHz恰好相反，但该握手方案依然可用；吞吐受1字深度限制。

- sdram_controller.v

- 作用：面向 ISSI IS42S16160G-7（x16）的简化SDRAM控制器。

- 关键特性

  - 内部有限状态机：上电初始化（预充/两次刷新/装载模式寄存器）、周期刷新、单次读/写序列。

  - 时序假设（默认）：133MHz、CAS=3；无突发；host侧仅提供单拍读/写接口。

- Host接口

  - wr_addr/wr_data/wr_enable：写地址+数据+触发。

  - rd_addr/rd_enable/rd_data/rd_ready：读地址+触发+数据返回+就绪脉冲。

  - busy：控制器正处于读/写/刷新/初始化等忙状态时为1，禁止新命令。

- SDRAM侧

  - addr/bank_addr、cs/ras/cas/we、data（x16，写周期驱动，其他时间高阻）、data_mask_*、clock_enable。

- 实现要点

  - 使用command编码生成SDRAM命令；state/state_cnt推进时序。

  - 依据state在ACT/CAS阶段分配bank/row/col地址，READ_READ阶段采样data并拉高rd_ready。

  - 定期刷新：refresh_cnt与CYCLES_BETWEEN_REFRESH比较触发刷新序列。

- toplevel.v

- 作用：顶层集成，面向De0-Nano板卡引脚，把1MHz的人机接口域与100MHz的SDRAM控制域通过FIFO解耦，并连接SDRAM器件信号。

- 模块组成与连接

  - PLL：pll_100m/pll_1m（把sys_clk_pad_i分别变为clk100m/clk1m；仿真需提供桩模块）。

  - 写路径（1MHz→100MHz）：40位FIFO wr_fifoi，打包{地址[39:16], 数据[15:0]}，100MHz侧在ctrl_busy=0时通过ctrl_wr_enable出队送入控制器写口。

  - 读地址路径（1MHz→100MHz）：24位FIFO rdaddr_fifoi，送入控制器rd_addr，出队使能为ctrl_rd_enable。

  - 读数据返回（100MHz→1MHz）：16位FIFO rddata_fifoi，控制器把rddo_fifo写入，1MHz侧用rd_ack出队，rd_ready为非空指示。

  - busy组合：busy = wr_full | rdaddr_full，回送给人机接口，避免继续发起请求。

  - SDRAM引脚：把控制器各输出直连板卡端口；sdram_clk_pad_o=clk100m。

- 时钟域

  - 人机接口/按钮/DIP/LED：1MHz。

  - 控制器/SDRAM：100MHz。

- dnano_interface.v

- 作用：DE0-Nano的人机接口适配层。把按键与拨码翻译为“单击写/双击读”的请求，构造写数据/地址，显示读回数据到LED。

- 输入/输出

  - button_n（低有效）、dip[3:0]、leds[7:0]。

  - 和控制器侧的握手：wr_enable、wr_data、haddr；rd_enable；从返回FIFO读取rd_data、根据rd_rdy自动拉rd_ack。

- 行为

  - 写数据wr_data：用dip扩展为16位模式{dip,dip,~dip,~dip}；写/读地址haddr：把dip重复拼接至HADDR_WIDTH。

  - LED显示：led_cnt翻转高/低字节，周期约为2^LED_BLINK拍。

  - 双击/单击：实例化double_click，single→wr_enable，double→rd_enable；其复位dbl_clck_rst_n=rst_n & ~busy，使请求在“控制器接单变忙”后被清零，避免卡死。

  - 读数据：rd_rdy时采样到rd_data_r，并立即rd_ack=1拍。

- double_click.v

- 作用：按键单击/双击检测，输出保持到复位。

- 工作原理

  - WAIT_WIDTH位的倒计时窗口（默认19，在1MHz下约0.5秒）；第一次按下开启collect并计一次click_cnt，窗口归零后根据click_cnt是否为1判定single/double。

  - single/double为组合信号：当窗口计数归零时锁存结果；直到外部rst_n再次拉低才清除。

- 实现细节

  - 在negedge clk对button做两级采样，得到btn_down；在posedge clk里计数与窗口倒计。

  - 参数化WAIT_WIDTH，可按仿真/硬件需要调整窗口时间。

总体数据流与时钟关系

- 1MHz域（dnano_interface）：

  - 单击→wr_enable，同时产生wr_data/haddr，写入wr_fifoi（40位）；双击→rd_enable，将haddr写入rdaddr_fifoi（24位）。

  - 从rddata_fifoi读取控制器在100MHz域返回的16位数据，用rd_rdy/rd_ack握手，并显示到LED。

- 100MHz域（sdram_controller）：

  - 当ctrl_busy=0时，出队wr_fifoi/rdaddr_fifoi，发起WRIT_/READ_序列；读完成把data写入rddata_fifoi。

- backpressure：

  - wr_full或rdaddr_full为1时，busy=1，禁止新的请求（dnano_interface把double_click复位）。

常见注意事项

- 仿真需要提供pll_100m/pll_1m的桩模块；为加速仿真可先“直通”sys_clk。

- double_click默认窗口很长，纯仿真会很慢；可调小WAIT_WIDTH或把1MHz时钟在仿真中加快。

- FIFO深度只有1，必须正确处理full/empty_n，避免连续写入覆盖或空读。

- sdram_controller未包含真实SDRAM行为模型；若要检查数据一致性，需要另加SDRAM模型。

概览：sdram_controller.v是做什么

为什么划分很多状态、每个状态要等多少拍

- 划分多状态是为了把“协议动作”和“硬件时序限制”拆开，逐步完成：每一步只做一件事（发某个命令或等待），便于满足 tRCD、tRP、tRFC、tMRD、tCL/tWR 等时间参数。

命令信号与地址含义

- clock_enable(cke)：时钟使能（高=工作）。

- cs_n：片选（低有效）。

- ras_n：行选通（Row Address Strobe，低时参与 ACTIVATE、PRECHARGE）。

- cas_n：列选通（Column Address Strobe，低时参与 READ/WRITE）。

- we_n：写使能（与 ras/cas 组合出具体命令）。

- BA（bank_addr）：银行选择线。本设计 BANK_WIDTH=2（两位）。有的 SDRAM 是 2 位，也有 3/4 位的器件，取决于型号。

- addr：复用地址总线。在 ACT 发“行地址”，READ/WRITE 发“列地址”；A10 位常用于“自动预充”（设为 1 表示本次读/写结束后自动预充该行）。

为什么“命令模板”的最后位有 x、BA 是几位、最后3位是不是都归 BA

- 代码里把“命令”做成 8 位模板，注释“CCRCWBBA / ESSSE100”表示位域排布：

- command[7:3] → {clock_enable, cs_n, ras_n, cas_n, we_n}

- command[2:1] → BA（银行地址，两位）

- command[0]   → A10（用于 PRECHARGE/自动预充）

- 有的模板位上是 x（不关心），原因是这些位在具体状态下由别处决定：

- 例如 BACT/READ/WRIT 的银行/自动预充由 haddr 或状态逻辑计算，模板里就标 x，避免误导。

- MRS（模式寄存器）则固定 BA=00（选择“模式寄存器”而不是“扩展寄存器”），所以模板给 00，A10 由 addr_r 统一设置。

- 因此：BA 在本设计是 2 位；“最后3位”不是都归 BA，而是“BA 两位 + A10 一位”。

为什么要定义成 7 条指令模板（PALL/REF/NOP/MRS/BACT/READ/WRIT）

- 统一管理好处：

- 把“针脚组合”集中成常量，状态机只选用模板，减少重复编码和出错。

- 一处改命令编码即可全局生效，便于移植到不同 SDRAM（或不同 CAS、预充策略）。

- 读写阶段再用 haddr 派生具体 BA/列地址，模板里的 x 允许灵活覆盖。

大表：各状态、跳转与关键动作（简化总览）

| 状态序列 | 状态 | 发出的命令 | 等待拍数(state_cnt_nxt) | 关键动作 |

|---------|------|------------|--------------------------|---------|

| 初始化  | INIT_NOP1 | NOP  | 初值15（仅复位首次） | 初始空档 |

| 初始化  | INIT_PRE1 | PALL | 0 | 预充全部银行 |

| 初始化  | INIT_NOP1_1 | NOP | 0 | 1拍过渡 |

| 初始化  | INIT_REF1 | REF | 0→转NOP2 | 触发第1次刷新 |

| 初始化  | INIT_NOP2 | NOP | 7 | 等 tRFC |

| 初始化  | INIT_REF2 | REF | 0→转NOP3 | 触发第2次刷新 |

| 初始化  | INIT_NOP3 | NOP | 7 | 等 tRFC |

| 初始化  | INIT_LOAD | MRS | 1 | 装载模式寄存器（addr_r 固定模式） |

| 初始化  | INIT_NOP4 | NOP | 0 | 结束 → IDLE |

| 刷新    | IDLE→REF_PRE | PALL | 0 | refresh_cnt 到阈值触发 |

| 刷新    | REF_NOP1 | NOP | 0 | 过渡 |

| 刷新    | REF_REF | REF | 0→转NOP2 | 触发刷新 |

| 刷新    | REF_NOP2 | NOP | 7 | 等 tRFC，清 refresh_cnt |

| 写      | WRIT_ACT | NOP | 1 | ACT 后等 tRCD；bank/row 由 haddr_r |

| 写      | WRIT_NOP1 | WRIT | 0 | 发写命令 |

| 写      | WRIT_CAS | NOP | 1 | 列地址与 A10=1（自动预充）；总线驱动 wr_data_r |

| 写      | WRIT_NOP2 | NOP | 0 | 完成返回 IDLE |

| 读      | READ_ACT | NOP | 1 | ACT 后等 tRCD；bank/row 由 haddr_r |

| 读      | READ_NOP1 | READ | 0 | 发读命令 |

| 读      | READ_CAS | NOP | 1 | 列地址与 A10=1（自动预充） |

| 读      | READ_NOP2 | NOP | 0 | 等数据返回 |

| 读      | READ_READ | NOP | 0 | 采样 data→rd_data_r，拉高 rd_ready |

小结与建议

- 等待拍数是该设计对 SDRAM时序的简化实现，用倒计时计数器按状态插入 NOP；7/1/15 这些数分别对应长/短/初始等待。若要严谨，请根据器件数据手册（tRCD、tRP、tRFC、tMRD、tCL、tWR 等）与实际时钟频率，调参为满足最小时间要求的拍数。

- BA 在本设计为 2 位；命令模板的末 3 位是 {BA1, BA0, A10}，其中 x 表示该位由具体状态另行设置。