assign data_mask_high = data_mask_high_r;

输出端口统一保持wire类型的意义：

统一风格：很多团队约定“端口都用 wire，由内部寄存器通过 assign 驱动端口”，端口只做接口，内部名承载时序语义。

便于扩展/调试：需要加节流、门控、计数时直接改 rd_ack_r 逻辑，不动端口；RTL/综合后信号名清晰，便于探针。

时序边界清晰：不论哪种写法，关键是“输出已寄存器化”，现在这点两种写法都满足。

Parameter可以任意覆盖，不一定需要在modul开头声明：

double_click #(.WAIT_WIDTH(DOUBlE_CLICK_WAIT)) double_clicki (

reloadable down-counter 或 programmable reload down-counter（也可说 down-counter with programmable reload value 或 auto-reload down-counter

用减法做倒计时，配合“到 0 重装”的模式能用最少的硬件实现“各状态可变等待周期”。改成加法不是不行，但要加“终点锁存”和比较器，复杂且更易出错。

a down-counter with “reload on zero” achieves variable delays with minimal hardware and fewer corner cases. Add-based designs are workable but heavier and more error-prone.

if (!state_cnt)

state_cnt <= state_cnt_nxt;

else

state_cnt <= state_cnt - 1'b1;

always @* 并不好，也并不坏，是用来描述“纯组合逻辑”的标准写法。

为什么这里用 always @*

- 组合解码/多路选择：地址与DQM的生成逻辑是组合的，放在 always @* 可确保输入一变就重新计算，且综合工具能正确推导为组合电路。

- 下一状态/命令计算：next、command_nxt、state_cnt_nxt 是“在下一个时钟沿被寄存”的值，本身应由组合逻辑给出，用 always @* 正合适。

- 避免漏写敏感表：@* 自动包含所有右值信号，避免 always @(a or b or ...) 漏网导致仿真/综合不一致。

何时会“不好”（需要注意的坑）

- 组合块未对所有输出在所有分支赋值，会综合出锁存器。规避方法：在块开头给“默认值”，再按分支覆盖。例如：

  - 本设计已给 state_cnt_nxt 和 command_nxt 默认值；next 虽在所有路径都赋了值，但更稳妥可在块开头默认 next = state，防止以后改动时漏掉路径。

- 组合块里建议用阻塞赋值“=”，时序块用非阻塞“<=”，避免竞态。

- 组合逻辑过深会卡时序，但这与 @* 无关，是逻辑深度问题。需要时加寄存器做流水。

本设计的结构（是规范而非“凑合”）

- 时序块（posedge clk）：寄存 state、command、state_cnt、寄存读写数据等。

- 组合块（always @*）1：根据 state 生成 bank_addr_r、addr_r、DQM（纯组合）。

- 组合块（always @*）2：根据 state、计数与请求信号生成 next、command_nxt、state_cnt_nxt（纯组合）。

- 这样做的好处：时序与组合职责清晰，便于时序分析与综合优化。

如果你想“改成具体触发”

- 把组合块改成时钟触发会变成“单进程 FSM”（所有信号都寄存），也能用，但会多寄存器、输出一拍延迟，且失去“组合计算、时钟寄存”的清晰分工。除非为过严时序专门做流水/寄存，否则没必要改。

|  | 输入也配一组寄存器： 更易收敛时序：把“上游FF→你模块输出FF”的长组合路径切成两段；输入与有效位对齐，避免组合抖动影响 - 时序隔离/模块化：把上游时序问题挡在边界之外，你模块内部只关心“已寄存的、稳定的”信号，更容易提频、做流水线。 - 对齐与一致性：valid/data 一起寄存，组合计算只看寄存后的信号，避免组合门控引起的毛刺在复杂路径上传播。 - 便于约束：清晰的“FF→组合→FF”结构便于写时序约束和做形式验证。 只寄存输出： 时序更紧：上游FF→你模块组合→你模块输出FF是一条长路径，频率高时更难收敛；组合对 in_valid 的门控可能产生抖动，但寄存输出能滤掉大部分 小结与建议： - 同一时钟域、频率不高且路径很短：可以只寄存输出（方案 B），省寄存器。 - 频率较高或上游逻辑复杂：倾向寄存输入（方案 A），提升时序健壮性。 - 不同时钟域：必须做 CDC 同步，不能拿“寄存输入”替代同步器。 |
| --- | --- |
| 一般只输出配寄存器，但如果需要更高频，则输入也配寄存器，切成更小路径。 |  |