| 原 Makefile 行/目标 | 含义 | 新版对应 |
| --- | --- | --- |
| MODULE=toplevel | 定义顶层模块名 | MODULE ?= toplevel（同义，支持外部覆盖） |
| .PHONY: sim/verilate/build/waves/lint/clean | 声明伪目标 | 同样使用 .PHONY 声明各目标 |
| sim: waveform.vcd | “sim” 依赖波形文件，触发仿真 | sim: run 或 sim: $(WAVE)；新版把波形默认放在 build/cpp 下 |
| verilate: .stamp.verilate | 通过印记文件控制是否需要重新跑 verilator | 可保留；新版也可直接 build-cpp（--build）跳过 stamp |
| build: build/cpp/Valu | “build” 依赖已编译的可执行 | 新版 build-cpp 会直接生成 ./build/cpp/V$(MODULE) |
| waves: waveform.vcd … gtkwave waveform.vcd -a gtkwave_setup.gtkw | 打开波形 | 新版 waves: gtkwave $(BUILD_CPP)/wave_verilator.vcd（或保持原名，见修订版） |
| waveform.vcd: ./build/cpp/V$(MODULE) … ./build/cpp/V$(MODULE) +verilator+rand+reset+2 | 运行仿真，生成波形 | 新版 run: ./build/cpp/V$(MODULE)（也可保留 plusargs） |
| ./build/cpp/V$(MODULE): .stamp.verilate … make -C build/cpp -f V$(MODULE).mk V$(MODULE) | 用生成的 V$(MODULE).mk 编译 | 新版用 --build 直接编译，等价于替你执行这条 make -C |
| .stamp.verilate: $(MODULE).sv tb_$(MODULE).cpp … verilator -cc $(MODULE).sv --exe tb_$(MODULE).cpp | 跑 Verilator 生成 C++，和 testbench 关联 | 新版：verilator -cc --top $(MODULE) -f files.rtl.f --Mdir build/cpp --exe sim/sim_main.cpp |
| lint: verilator --lint-only $(MODULE).sv | Lint 顶层 | 新版：verilator --lint-only -f files.rtl.f --top $(MODULE)（lint 整个文件表） |
| clean: rm -rf … | 清理 | 新版同理，清理 build 目录、波形、stamp |

| Make 目标 | 作用 | 关键命令 | 产生的文件/路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| verilate-cpp | 只生成 C++ 模型（不编译） | verilator -cc --top $(MODULE) -f $(FILELIST) -Wall --trace --Mdir build/cpp | build/cpp/ 目录下的生成文件与 V$(MODULE).mk |
| verilate-sc | 只生成 SystemC 模型（不编译） | verilator -sc --top $(MODULE) -f $(FILELIST) -Wall --trace --Mdir build/sc | build/sc/ 下的生成文件 |
| build-cpp | 生成并编译仿真可执行（含 testbench） | verilator -cc --top $(MODULE) -f $(FILELIST) -Wall --trace --Mdir build/cpp --build --exe -j 0 sim/sim_main.cpp | 可执行文件 ./build/cpp/V$(MODULE) |
| run | 运行仿真 | ./build/cpp/V$(MODULE) | 波形文件（例如 build/cpp/wave_verilator.vcd，取决于你的 testbench 写入路径） |
| sim | 一键仿真（build-cpp + run） | 先执行 build-cpp，再执行 run | 同上 |
| waves | 打开波形 | gtkwave build/cpp/wave_verilator.vcd | 显示波形 |
| lint | 静态检查 | verilator --lint-only -f $(FILELIST) --top $(MODULE) -Wall | 终端报告 |
| clean | 清理产物 | rm -rf build/cpp build/sc 等 | 清空构建目录 |

可覆盖的变量（不用改 Makefile，命令行直接指定）：

| 变量 | 默认值 | 覆盖示例 |
| --- | --- | --- |
| MODULE | toplevel | make MODULE=my_top sim |
| FILELIST | files.rtl.f | make FILELIST=my_files.f sim |
| CPP_TB | sim/sim_main.cpp | make CPP_TB=tests/alt_tb.cpp build-cpp |