试图理解常规版是什么样的，然后在这个基础之上，都有什么

过于基础的见hello world

头文件

全局变量配置

- 上下文：用 VerilatedContext 解析命令行、管理时间与退出

- 实例化：new Vtoplevel{contextp}

- 主循环：

  - 无 --timing：手动翻转时钟，timeInc(1) 步进，调用 eval()

  - 有 --timing：用 eventsPending()/nextTimeSlot() 决定下一时刻，再 eval()

- 结束：top->final(); 释放资源

- 需要波形：Verilated::traceEverOn(true); 建立 VerilatedVcdC/VerilatedFstC，top->trace()，循环里 dump(time)，最后 close

C++

Auto 类型自动推导，右侧是什么类型，左侧用 auto 让编译器推出来。

&{ ... } 是一个 C++ Lambda 表达式，产生一个“可调用对象”（闭包）。auto eval_dump = &{...}; 就是“定义了一个局部变量 eval_dump，这个变量的类型是编译器生成的闭包类型”，不是函数声明。

- auto：Lambda 的闭包类型没有名字，必须用 auto（或模板/decltype）来接。

- [&]：按引用捕获，保证对 main_time、top 的修改在外层可见（需要累加时间、驱动端口/求值）。

| 接口/类型 | 用途 | 示例/位置 |
| --- | --- | --- |
| Vtoplevel* top | 顶层模型实例 | new Vtoplevel; 读写端口字段 |
| top->eval() | 评估一次仿真步 | tick()/eval_dump 中调用 |
| vluint64_t | 仿真时间戳类型 | main_time、tfp->dump(main_time) |
| double sc_time_stamp() | Verilator查询仿真时间的钩子 | 返回 main_time |
| Verilated::commandArgs | 传递命令行参数 | main() 初始化 |
| Verilated::traceEverOn | 开启/关闭波形 | 根据 g_config.enable_trace |
| Verilated::gotFinish | 检测结束请求 | 观察循环中检查 |
| VerilatedVcdC | VCD 波形输出 | trace/open/dump/close |

API 是“应用程序编程接口”的缩写，指一组可调用的函数、类、数据类型和使用约定，用来让不同的软件组件安全、稳定地交互。它是“软件层面的接口（函数/类）”，不是硬件总线。

构建的函数

| 名称 | 作用 | 关键参数/返回 | 主要调用/触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| sc_time_stamp | 向 Verilator提供当前仿真时间（用于 $time 等） | 返回 main_time（double） | Verilator 内部按需调用 |
| tick | 推进一个完整时钟周期（上升沿+下降沿），可选写波形，统计周期并监控信号 | top：顶层模型；tfp：波形对象（可空）；返回 void | main 中各类循环、press_button |
| press_button | 模拟按键按下/释放并等待若干周期 | cycles_low：按下保持周期；返回 void | Main中的测试序列 1/2/3 中调用 |
| monitor_signals | 采样并统计 SDRAM 命令/地址/CKE 稳定性，周期性打印状态 | cycle：当前总周期；返回 void | 由 tick 在每周期调用 |
| verify_test_results | 汇总并验证测试结果（周期数、按键次数、CKE、时钟、命令活动等） | 返回是否通过 | main 末尾调用 |
| parse_arguments | 解析命令行参数（trace 开关、文件名、观察周期、帮助） | 返回 void | main 开始调用 |
| main | 程序入口：初始化、复位、测试序列、观察、验证、清理与报告 | 返回 0/1（通过/失败） | 入口函数 |

----上面是基于sim_advance---下面基于tb_alu.cpp----

| 头文件 | 作用/典型符号 | 本文件是否用到 | 是否必需 | 建议/注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <stdlib.h> | C 标准库：malloc/free、rand/srand、exit、atoi 等（放全局命名空间） | 用到 rand/srand/exit | 否（与 二选一） | 在 C++ 中更推荐只用 ，避免和全局/std 命名空间混用；两者同时包含是冗余的 |
| <iostream> | C++ 流式 IO：std::cout、std::endl | 用到 std::cout | 是 | 若追求性能可少用 std::endl（会 flush），用 "\n" |
| <cstdlib> | C 标准库的 C++ 版本：std::rand/std::srand/std::exit 等（位于 std::） | 用到 srand/exit（经由 std::） | 是（与 <stdlib.h> 二选一） | 建议保留 、移除 <stdlib.h>，统一用 std::rand/std::srand/std::exit |
| <ctime> | 时间相关：std::time | 用到 time(NULL) | 是 | 用于随机种子 |
| <deque> | 容器：std::deque | 用到 std::deque | 是 | 作为输入事务队列 |
| <cstdint> | 定宽整数：uint32_t 等 | 用到 uint32_t | 是 | 便于与硬件位宽对齐 |
| <memory> | 智能指针 std::unique_ptr 等 | 未使用 | 否 | 可移除，减少不必要依赖 |
| <verilated.h> | Verilator 运行时 API：Verilated::commandArgs、eval 等 | 用到 Verilated::commandArgs、eval | 是 | 通常需要先于生成的 "Valu.h" 包含 |
| <verilated_vcd_c.h> | VCD 波形追踪：VerilatedVcdC | 用到 VerilatedVcdC、traceEverOn | 是（若需要波形） | 若不出波形可移除，并去掉 trace 相关代码 |
| "Valu.h" | Verilator 为顶层模块 alu 生成的 C++ 模型类 | 用到 Valu 类 | 是 | 由 verilator -cc 生成，名字随顶层模块变化 |
| "Valu___024unit.h" | Verilator 生成的内部作用域头（不稳定接口） | 用于拿到枚举 operation_t | 可选（当前代码用到了） | 这是内部头，跨版本可能变化。更稳妥做法：在 C++ 侧自定义一个等值的枚举，或在 SV 里提供对外可见的常量/头，不依赖 ___024unit |

两种方式创建波形

| 写法 | 含义 | 何时使用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| VerilatedVcdC* m_trace = new VerilatedVcdC; | 立即分配对象并可用 | 一定需要追踪、无需延迟/条件创建 | 用完要 delete；可在关闭后置 nullptr 防止悬空 |
| VerilatedVcdC* tfp = nullptr; | 仅声明空指针，稍后再决定赋值 | 可能按命令行或运行时条件决定是否开启追踪 | 赋值前不能解引用；条件开启时记得 new/open/最后 delete |

| // 方式一：立即创建 Verilated::traceEverOn(true); VerilatedVcdC* m_trace = new VerilatedVcdC; dut->trace(m_trace, 5); m_trace->open("waveform.vcd"); // ... 仿真循环 m_trace->dump(sim_time); m_trace->close(); //这里下面两个不一定用 delete m_trace; m_trace = nullptr; | // 方式二：延迟/条件创建 VerilatedVcdC* tfp = nullptr; if (enable_trace) { Verilated::traceEverOn(true); tfp = new VerilatedVcdC; dut->trace(tfp, 5); tfp->open("waveform.vcd"); } // ... 仿真循环 if (tfp) tfp->dump(sim_time); if (tfp) { tfp->close(); delete tfp; tfp = nullptr; } |
| --- | --- |