The line Valu *dut = new Valu; instantiates our converted ALU module. In SystemVerilog, this would roughly equate to alu dut (.*);

alu dut(.*); 是在上层模块里“按名字自动连线”的模块实例化写法：实例名叫 dut，所有与 alu 端口同名的上层信号会自动连接到对应端口。

| module tb; localparam WIDTH = 6; logic clk, rst; operation_t op_in; logic [WIDTH-1:0] a_in, b_in; logic in_valid; logic [WIDTH-1:0] out; logic out_valid; alu #(.WIDTH(WIDTH)) dut (.*); // 按名自动连接上面这些同名信号 endmodule | alu #(.WIDTH(WIDTH)) dut ( .clk(clk), .rst(rst), .op_in(op_in), .a_in(a_in), .b_in(b_in), .in_valid(in_valid), .out(out), .out_valid(out_valid) ); |
| --- | --- |
| logic reset_n; // 与 rst 不同名，需要显式映射 alu dut ( .*, // 先连同名的 .rst(~reset_n),// 特殊映射 .out() // 显式留空（不连接） ); |  |

alu dut (.*) 是模块实例化