| Verilator定义 | Verilator is essentially a Verilog/SystemVerilog simulator cycle-based：不会在单个时钟周期内评估时间，也不会模拟精确的电路时序。相反，它通常每个时钟周期评估一次电路状态，因此无法观察到任何周期内毛刺，也不支持定时信号延迟。 the Verilator application is not used to simulate the testbench. The simulator in this case is the C++ testbench itself. the GNU Compiler Collection (GCC) is the primary choice for building Verilator executables. |
| --- | --- |
|  | $ ls -l obj_dir/ Valu___024unit.cpp Valu___024unit__Slow.cpp Valu.cpp Valu.mk Valu__Syms.cpp Valu__ver.d Valu___024unit.h Valu_classes.mk Valu.h Valu__Slow.cpp Valu__Syms.h Valu__verFiles.dat .mk文件将用于Make构建我们的仿真可执行文件，而.h和.cpp文件包含由 SystemVerilog 转换而来的 C++ 头文件和实现源代码 - Valu.h- 这是包含转换后的“ALU”类定义的主要设计头 - 这就是我们将在 C++ 测试台中作为 DUT“实例化”的内容。 - Valu___024unit.h- 这是“ALU”类的内部标题，它包含我们的operation_t类型定义。 |

- “根模块类”Vtoplevel___024root 的实现切分文件。Verilator把设计按“依赖集合（DepSet）”拆成多个编译单元，便于增量编译和优化。

- 非 Slow 文件主要放“热路径”求值逻辑；Slow 文件放“冷路径”初始化/收敛等逻辑（带 VL_ATTR_COLD 标注），减少热点代码体积和指令缓存压力。

- 非 Slow：Vtoplevel___024root__DepSet_h9890b585__0.cpp

- 负责每个时间步的求值调度（eval 三大区域）以及对应的时序/组合子区块：

  - 输入组合区 ICO:

    - 函数链：__eval_phase__ico → __eval_ico → __ico_sequent__TOP__0

    - 用途：处理“输入变化引发的纯组合逻辑”。示例：把 sys_clk 直连到 sdram_clk、把复位/握手组合出 dbl_clck_rst_n 等。

  - 活动区 ACT:

    - 函数链：__eval_phase__act → __eval_act（通常为空）→ 将 ACT 触发合并到 NBA 触发

    - ACT 的触发由边沿敏感条件生成（你会在 dump_triggers 里看到 posedge sys_clk_pad_i、posedge/negedge clk1m）。

  - 非阻塞赋值区 NBA:

    - 函数链：__eval_phase__nba → __eval_nba → 多个 __nba_sequent__TOP__N

    - 每个 __nba_sequent__TOP__N 对应一组时序过程（通常对应若干 always@(posedge/negedge …) 或经优化后的聚合块）。

    - 这里能看到典型寄存器时序更新（用 Vdly 暂存后回写），跨时钟域同步位 wr_syn/rd_syn 的双触发器级连、FIFO 标志 wr/rd_fifo_cnt 翻转、状态机 state/next/command_nxt 计算与搬运、读写数据路径（sdram_dq_pad_io 的驱动/采样）。

- 三大区域都带“最多迭代 100 次收敛”的保护（组合/活动/NBA），避免环路不收敛。

- Debug assertions：对输入位宽做 overWidthError 检查。

- 小结：这个文件承载“每步仿真大部分实际电路行为”的实现与调度。

- Slow：Vtoplevel___024root__DepSet_h9890b585__0__Slow.cpp

- 冷路径函数，主要负责“仿真前/每步前后的慢速阶段”：

  - __eval_static：登记边沿触发器的“前一拍值”（Vtrigprevexpr…），用于判断 posedge/negedge。

  - __eval_initial：复位初值（clk1m=0、计数器清零等），并设置 trace 活动标记。

  - __eval_settle：Settle 区（STL）求值与收敛循环。对应“初始/结构性组合逻辑在时间不推进下的稳定化”，调用 __stl_sequent__TOP__0。

  - __eval_final：final 阶段（常为空）。

  - dump_triggers*：调试打印各区触发原因（便于定位不收敛）。

  - __ctor_var_reset：构造期随机化各寄存器/线网，有助于暴露未初始化依赖。

- __stl_sequent__TOP__0 与非 Slow 里的 __ico/__nba 类似，但它运行在 settle 阶段，把一些“不用等时钟”的派生量先算稳定，例如：

  - 由 command 派生 sdram 控制引脚（cke/cs/ras/cas/we、dqm 等）

  - 由状态计算 sdram_dq 的驱动屏蔽与数据

  - 由 led_cnt 派生 gpio 显示

  - 组合算下一状态 next/state_cnt_nxt 等

- 小结：Slow 文件负责初始化、收敛、结构性组合逻辑的“稳态化”，不参与每个时钟沿的“热路径”。

- 主要代码风格差异：

  - sc 版大量使用 VL_ASSIGN_ISI/VL_ASSIGN_SII 宏在“内部变量与 SystemC 端口/信号”间做读写桥接。例如：

    - VL_ASSIGN_ISI(1, __Vcellinp__toplevel__rst_n_pad_i, rst_n_pad_i) 把 sc_in 输入采样到内部镜像。

    - VL_ASSIGN_SII(16, sdram_dq_pad_io, 某表达式) 把内部值写回 sc_signal。

  - 非 sc 版直接读写 C++ 成员：sdram_clk_pad_o = sys_clk_pad_i; gpio0_io = …，没有桥接宏。

  - 触发打印文案也不同：sc 版会显示 @(posedge __Vcellinp__toplevel__sys_clk_pad_i)，非 sc 版显示 @(posedge sys_clk_pad_i)（因为 sc 版通过“Vcellinp…”镜像信号来判边沿）。

三、如何理解文件中的关键模式

- 触发与三大区：

  - __VicoTriggered：输入组合区（无边沿，仅“输入变化 + 首次迭代”）。

  - __VactTriggered：活动区（边沿触发，如 posedge sys_clk、posedge/negedge clk1m）。

  - __VnbaTriggered：NBA 区（由 ACT 合并而来，保证非阻塞赋值在同拍统一提交）。

- Vdly 临时变量：

  - 用于时序寄存器“下一拍值”的临时保存，末尾再统一回写到真实寄存器，等价于非阻塞赋值的“延后生效”。

- …__sequent__TOP__N：

  - Verilator 把多个 always 块或可合并的逻辑聚成若干序列函数，N 只是编号，不决定时序先后（先后由区域/触发与 Vdly 机制保证一致性）。

简短结论：

- Verilator的“主要产物”是：C++模型（--cc）和可选的SystemC封装（--sc）。配上你的testbench，它还能帮你直接构建出本机可执行程序（binary）。生成的对象文件也可以打包成静态/共享库。

- “binary”不是FPGA比特流；就是给你的CPU运行/链接的本机机器码（可执行文件或.so/.a），用于仿真或对外分发模型。

常见输出形式与用途

| 输出形式 | 如何得到 | 本质 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| C++模型源文件 | verilator --cc top.sv | 若干 .cpp/.h | 和你的C++ testbench一起编译运行仿真 |
| SystemC封装 | 在上面基础加 --sc | 在C++外再包一层 sc_module | 直接嵌入SystemC平台/用sc_main驱动 |
| 可执行程序（binary） | 再加 --exe sim_main.cpp --build | 本机可执行文件（如 obj_dir/Vtop） | 直接运行仿真 |
| 静态/共享库（binary） | 编译生成的 .o 为 .a/.so | 本机库文件 | 作为“受保护模型库”分发或嵌入其他程序 |
| 波形文件 | 运行时启用 --trace/--trace-fst + 代码中dump | VCD/FST 文件 | 用GTKWave等查看时序波形 |
| 覆盖率数据 | 加 --coverage，运行后用 verilator_coverage 处理 | coverage.dat、LCOV/HTML | 统计行/分支/切换等覆盖率 |
| 诊断/静态检查 | --lint-only | 文本报告 | 仅做语法/语义检查，不生成模型 |
| DPI/VPI接口桩 | 使用SV DPI/VPI时自动生成头/胶水 | 头文件/包装代码 | 与C/C++/Python等环境互联 |
| （进阶）中间数据 | 如 --dump-tree-json、部分版本的 --xml-only | JSON/XML/点图 | 调试/分析Verilator内部IR（高级用） |

- 只生成C++源码：

verilator -Wall --cc rtl/top.sv --top-module top

- 生成并直接构建可执行程序（你提供C++ testbench）：

verilator -Wall --cc rtl/top.sv --exe tb/sim_main.cpp --build --top-module top

./obj_dir/Vtop

- 生成SystemC封装并构建：

verilator -Wall --cc --sc rtl/top.sv --exe tb/tb_sc.cpp --build \

-CFLAGS "$(pkg-config --cflags systemc)" -LDFLAGS "$(pkg-config --libs systemc)"

运行代码比较

| verilator --cc --exe --build -j 0 -Wall sim_main.cpp our.v | verilator --sc --exe -Wall sc_main.cpp top.v make -j -C obj_dir -f Vtop.mk Vtop |
| --- | --- |

verilator -cc --top-module toplevel -f files.rtl.f -Wall --trace --Mdir build/cpp

verilator -cc --top-module toplevel -f files.rtl.f -Wall --trace --Mdir build/cpp  --build --exe -j 0 sim/c_main.cpp

# 或者自己 make

make -C build/cpp -f Vtoplevel.mk -j 0

| verilator -cc --top-module toplevel -f files.f \ -O3 -Wall --trace --Mdir build/cpp # 用你的 C++ testbench 构建 verilator --build --exe --top-module toplevel -f files.f \ sim/sim_main.cpp --Mdir build/cpp | # 只生成 C++ 模型与 Makefile verilator -cc --top-module toplevel -f files.f -Wall --trace --Mdir build/cpp -O3 # 由 Verilator 调 make 并编译 verilator --build --exe -j 0 --Mdir build/cpp sim/sim_main.cpp # 或者自己 make make -C build/cpp -f Vtoplevel.mk -j 0 |
| --- | --- |

A brief report: The C++ conversion has been completed. However, I still need to build a C++ testbench, which is estimated to take some time. I will look at some examples to familiarize myself with it.

仿真结果没有x，因为在这里所有信号都被初始化为0，这样易于提高仿真速度，因为2个状态比4个少，但检查复位逻辑工作就不是很方便

尝试传给ESW

通过共享库（.so / .dll）调用
你可以将 Verilator 模型打包为共享库：

make -C obj_dir -f Vtop.mk libVtop.so

软件团队只需：

void* handle = dlopen("libVtop.so", RTLD_LAZY);

# 可能的方向

搭建testb.h，提高重复利用：可以跨多个项目维护一个通用的 TESTBENCH 类

Testb.h定义模板类：通用 Verilator 仿真驱动类

因此写 testbench 时，不必每次都手动写时钟翻转、波形导出、reset 流程。
只需继承 TESTB 并实例化，即可高效地进行 Verilator 仿真。

调试可以有基本printf，也可以依靠GTKwave